Готовое решение: Какие общие требования надо учесть при организации безопасного рабочего места (КонсультантПлюс, 2022)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.05.2022

|  |  | КонсультантПлюс ¦ Готовое решение ¦ Актуально на 05.05.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Какие общие требования надо учесть при организации безопасного рабочего места

|  |  | Учтите общие требования к организации безопасного рабочего места (рабочей зоны), в том числе следующие: - к организации рабочих мест. Например, работник должен иметь возможность сменить позу; - к безопасному содержанию рабочих мест. В частности, расстояние между ними должно позволять работникам и транспортным средствам безопасно передвигаться. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление:

1. Какие установлены общие требования к организации безопасного рабочего места

2. Какие есть требования к организации рабочего места

3. Какие есть требования к безопасному содержанию рабочего места

- 1. Какие установлены общие требования к организации безопасного рабочего места

Общие требования к организации безопасного рабочего места необходимы, чтобы обеспечить выполнение требований охраны труда:

- работниками, занятыми на своих рабочих местах;

- работодателями при организации рабочих мест.

Если рабочие места имеют территориально меняющиеся рабочие зоны, требования распространяются на каждую из них. Рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют сходные работы или технологические операции (п. 1 Общих требований).

Рабочее место, его оборудование и оснащение должны сохранять жизнь и здоровье работников при соблюдении ими государственных требований охраны труда (п. 2 Общих требований).

Рабочее место (рабочая зона) должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными требованиями охраны труда. Это также касается размеров рабочего места (рабочей зоны), взаимного расположения органов управления, средств отображения информации, размещения вспомогательного оборудования и инструментов (п. 4 Общих требований).

Меры по снижению до установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных факторов надо принимать с учетом применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты (п. 3 Общих требований).

Рассмотрим подробнее Требования к организации рабочего места и Требования к безопасному содержанию рабочего места.

- 2. Какие есть требования к организации рабочего места

Выделим условно среди них следующие требования:

- к рабочей позе;

- к средствам отображения информации и знакам безопасности;

- к размещению машин, механизмов и оборудования;

- к расположению рабочих мест и компоновке.

- 2.1. Требования к рабочей позе

При организации рабочего места (рабочей зоны), в том числе в соответствии с государственными требованиями охраны труда, обеспечьте:

- возможность сменить рабочую позу (п. 5 Общих требований).

Рабочая поза работника в положении "сидя" обычно более удобна, чем в положении "стоя". Для работников с основной рабочей позой в положении "стоя" рабочее место должно обеспечивать возможность смены позы на положение "сидя". Например, можно организовать место для сидения (п. 6 Общих требований);

- удобство рабочей позы работника в положении "сидя". Отрегулируйте взаимное положение места для сидения и рабочей поверхности, высота и угол наклона подставки для ног (при ее применении) должны быть регулируемыми. Если это невозможно, используйте рабочее место с нерегулируемыми параметрами. Тогда высоту рабочей поверхности установите по государственным требованиям охраны труда (п. 7 Общих требований);

- безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости с учетом требуемой точности и частоты действий при управлении машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями, размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) (п. 8 Общих требований);

- устойчивое положение и свободу движений работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций (п. 9 Общих требований).

Учтите, что работники не должны трудиться в неудобных и вынужденных рабочих позах. Если это исключить невозможно, следует снизить время нахождения в них до минимума (п. 10 Общих требований).

- 2.2. Требования к средствам отображения информации и знакам безопасности

Обеспечьте обзор наблюдения с места выполнения работ. Работнику должны быть доступны (п. 11 Общих требований):

- визуальные средства отображения информации;

- знаки безопасности.

Средства отображения информации должны учитывать (п. 12 Общих требований):

- частоту и значимость поступающей информации;

- тип средства отображения информации;

- точность и скорость слежения и считывания.

Помните, что визуальные средства требуют освещения. Обеспечьте восприятие информации с места выполнения работ (п. 13 Общих требований).

- 2.3. Требования к размещению машин, механизмов и оборудования

При организации рабочего места (рабочей зоны) сделайте следующее:

- разместите на нем органы управления машинами и оборудованием так, чтобы работники могли соблюдать требования охраны труда (п. 14 Общих требований).

Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать произвольное изменение положения незадействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления (п. 15 Общих требований).

Учтите, что машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, в соответствии с требованиями технических регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками (п. 16 Общих требований);

- обозначьте сигнальной разметкой и (или) знаками безопасности с учетом государственных требований охраны труда участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков выявлена высокая вероятность травмирования работников (п. 17 Общих требований).

Применение знаков безопасности и разметки сигнальной дополняется информированием работника в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности. Для этого используются все доступные работодателю способы, предусмотренные системой управления охраной труда (п. 18 Общих требований);

- оснастите рабочее место (рабочую зону) вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда, если на нем осуществляются работы по подъему и перемещению людей и грузов (п. 19 Общих требований).

- 2.4. Требования к расположению рабочих мест и компоновке

Расположите рабочие места и скомпонуйте их так, чтобы в соответствии с государственными требованиями охраны труда обеспечить (п. 20 Общих требований):

- безопасный доступ работников на каждое рабочее место;

- возможность быстрой эвакуации при возникновении аварии или иной ЧС.

Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены указателями, достаточно освещены, свободны для движения (п. 20 Общих требований).

- 3. Какие есть требования к безопасному содержанию рабочего места

Рабочее место (рабочую зону) и взаимное расположение его элементов организуйте так, чтобы можно было провести уборку, чистку, обслуживание используемых на нем машин, оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных требований охраны труда (п. 21 Общих требований).

Организовать и содержать рабочие места нужно так, чтобы обеспечить (при соблюдении государственных требований охраны труда) (п. 22 Общих требований):

- безопасное передвижение работников и транспортных средств;

- безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами.